

[image: image1.emf]
[image: image15.emf]
Principe


Le système de fermeture est tout électronique et combine la sécurité des systèmes conventionnels des cylindres mécaniques, ainsi que des garnitures ; avec la flexibilité de programmation électronique des systèmes de contrôle d’accès. 

Ce système permet l’utilisation mixte d’un système de cylindres électroniques autonome sans fil, (sans variure mécanique, sans bouton qui dépasse, sans ouverture à distance, avec ouverture par introduction de clé) allant aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, de garnitures électroniques, et d’un système de contrôle d’accès filaire à distance fonctionnant avec les clés permettant l’ouverture des cylindres.
La solution permet de mixer sur une même installation des cylindres et/ou des garnitures électroniques avec ou sans plages horaires suivant le besoin de chaque porte.

Le support d’identification est une clé sans énergie propre et sans codification d’ordre mécanique, Elle est légère et sans angle vif.  Elle est actionner d’une part, de façon classique, par simple introduction et rotation, des cylindres autonomes électroniques de format européen classique (double entrée, demi, bouton moleté intérieur) et peut, d’autre part, également être reconnu par une simple présentation, en proximité, sur une gamme de garnitures de portes et  de lecteurs muraux  intérieurs et extérieurs en réseau ou autonomes.

Ces trois systèmes sont également gérés par le même logiciel.
Deux modes de programmation sont possibles :
· Instantanément et sans déplacement à la porte depuis un (ou plusieurs)  poste(s) centralisé(s) il est possible de programmer des autorisations ou annulation sur des portes dotées de lecteurs en réseau.

· 2) En se déplaçant à la porte et à l’aide d’un équipement adéquat, il est possible de programmer les portes dotées de cylindres autonomes non reliés.
Il est possible d’inscrire dans la puce de la clé, au delà de son numéro d’identification unique, des informations complémentaires  comme le numéro de fonction, le profil horaire, une date de début et de fin de validité, permettant de réaliser des programmations rapides de clé sans se déplacer. 


Les cylindres autonomes

Les cylindres sont de type européen, tout électronique avec l’énergie uniquement dans le cylindre.

Ils sont indépendants et peuvent se poser à l’extérieur. Les autorisations d’accès sont enregistrées dans une unité électronique inaccessible à l’utilisateur et sont intégrées dans le corps du cylindre. Les cylindres ont une introduction de clé et en aucun cas une ouverture à distance. 
Les cylindres peuvent être compatibles avec une technologie MIFARE.

Les cylindres, dans certains cas définis, peuvent être remplacés par des lecteurs autonomes acceptant soit la clé soit le badge, ou branchés directement à l’électricité. Ils sont parfaitement étanches et peuvent se poser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les cylindres sont affleurant et aucun élément ne dépasse de la porte (pas de bouton). Ils peuvent être mis en lieu et place de cylindres mécaniques sans aucune intervention spécifique. 
L’ouverture des cylindres se fait impérativement par une introduction classique des clés et n’ont aucune variure mécanique. Les cylindres ’s’adaptent aux serrures normalisées DIN profils européens et sont allongeables par tranche de 5mm ou 10mm par côté. Les cylindres sont dotés d’une protection anti-perçage coté extérieur.

Ils sont toujours reprogrammables en fonction des nouveaux besoins sans échange, ni démontage. 

 Les cylindres existent sous les formes suivantes : (tous les cylindres ont un panneton indexé, une protection anti-perçage)
Ils peuvent être avec des plages horaires ou sans plage horaire suivant les besoins de chaque porte sur une même installation. 

La gamme des comprend des cylindres :

· Double entrée avec électronique des deux côtés

· Double entrée avec électronique que d’un côté

· Demi-cylindre
· Cylindre double à bouton type moleté classique

· Cylindre double à bouton type moleté oblong pour ouverture vers l’extérieur sur menuiserie aluminium à profil étroit.

· Cadenas 
· Lecteurs autonomes
Tous ces cylindres peuvent être posés à l’extérieur, excepté le cadenas.
La capacité du système est de 65000 cylindres, garnitures ou lecteurs par installation avec 65000 clés ou cartes par cylindre. Le système permet par ses fonctionnalités une évolution de la version de base, autorisation ou interdiction d’entrer, vers des solutions à plages horaires et du contrôle d’accès par lecteurs en réseau compatibles avec le système géré par un logiciel dédié.
Les plages horaires hebdomadaires sont au nombre de 64, intégrant une plage horaire inchangeable 24H/24H pour d’éventuel cylindres sans plage horaire et doivent être réglables par quart d’heure sur 7jours, les jours fériés et 2 jours spéciaux ; soit dix jours au total et 960 possibilités de réglage.

Les plages horaires peuvent être identiques avec des limitations dans le temps (exemple : On crée un passe général pour le responsable d’un site qui fonctionne 24H/24H et on crée une clé identique à celle –ci pour la femme de ménage qui elle par contre sera un passe général limité par exemple au vendredi de 17H à 19H)
Le système est géré par deux cartes, l’une de propriété et l’autre de programmation, associée à un boîtier de programmation.
Le transfert des données s'effectue sans contact de la clé vers les cylindres ou les lecteurs par un crypto-code de 128 bits.

[image: image2.emf]              CYLINDRE DOUBLE ENTREE
[image: image3.emf]CYLINDRE A BOUTON
[image: image4.emf]CYLINDRE A BOUTON OBLONG

[image: image5.emf]          1/2 CYLINDRE 


Les garnitures autonomes

Les garnitures fonctionnent sur une serrure à fixation traversante en carré de 7, l’énergie est uniquement dans la garniture.

Les autorisations d’accès  sont enregistrées dans une unité électronique, inaccessible à l’utilisateur,  et intégrée dans le corps de la garniture. Les garnitures peuvent fonctionner avec le passage à proximité d’une  clé électronique, d’une carte ou d’un badge et en aucun cas une ouverture à distance. 
Les garnitures autonomes peuvent être compatibles avec une technologie MIFARE.

Les garnitures peuvent être avec ou sans plage horaire sur une même installation suivant les besoins de chaque porte.

Les garnitures dans certains cas définis peuvent être remplacées par des lecteurs autonomes acceptant soit la clé soit le badge ou la carte.
Elles restent reprogrammables en fonction des nouveaux besoins sans échange, ni démontage. Le choix peut se faire sur 25 désignes de poignées, en finition alu, alu gris, acier inoxydable.
La capacité du système est de 65000 cylindres, garnitures cylindres et lecteurs par installation avec 65000 clés cartes ou badges par cylindre, garniture et lecteurs. Le système permet par ses fonctionnalités une évolution de la version de base, autorisation ou interdiction d’entrer, vers des solutions à plages horaires et du contrôle d’accès par lecteurs en réseau compatibles avec le système géré par un logiciel dédié. Les clés, les garnitures, les  cylindres et les lecteurs ne peuvent être en aucun cas intégré à une autre installation.
Les plages horaires hebdomadaires sont au nombre de 64, intégrant une plage horaire inchangeable 24H/24H pour d’éventuel cylindres sans plage horaire et doivent être réglables par quart d’heure sur 7jours, les jours fériés et 2 jours spéciaux soit dix jours au total et 960 possibilités de réglage.
[image: image6.emf]

Les lecteurs

Qu’ils soient autonomes ou filaires, ils répondent aux caractéristiques suivantes : les lecteurs extérieurs ou intérieurs ont une électronique compacte ou déportée. Ces lecteurs peuvent être encastrés et complètent le système pour des applications spécifiques :

· Relais sec transmis à une gâche électrique, une serrure motorisée, une barrière, etc. 
· Environnement extrême en température
· Fréquence de passage importante ne nécessitant pas un verrouillage systématique.
Les lecteurs sont disponibles en plusieurs designs.
Les lecteurs peuvent être de technologie MIFARE.

Pour les lecteurs, il est possible d’utiliser  soit la clé utilisateur soit une carte utilisateur.

Ils sont compatibles avec le logiciel du système de cylindre autonome.

               [image: image7.emf]     [image: image8.emf]     [image: image9.emf]             
                             [image: image10.emf]     [image: image11.emf]

Clés et supports d’identification

Les clés, uniques et identifiables, sont parfaitement étanches, sans matières métalliques, et sans énergie. Elles intègrent la technologie du transpondeur passif de type puce Temic et ne nécessiteront ni maintenance ni énergie (piles).
Les clefs peuvent fonctionner avec une bi- technologie de type MIFARE.

Elles sont légères et sans angles vifs. Elles doivent actionner d’une part, de façon classique par simple introduction et rotation des cylindres autonomes électroniques de format européen classique (double entrée, demi, bouton moleté intérieur) et peuvent, d’autre part, également être reconnues par une simple présentation, en proximité, sur une gamme de lecteurs muraux intérieurs et extérieurs en réseau. Il est  possible pour des utilisateurs spécifiques n’utilisant que des portes dotées de lecteurs de fournir des cartes.
Les clés peuvent être compatibles avec des cylindres mécaniques WINKHAUS grâce à une clé Blue Chip Twin (clé regroupant électronique + mécanique).La partie mécanique ne peut entrer uniquement dans les cylindres mécaniques et la partie électronique uniquement dans les cylindres électroniques.
Les clés peuvent être fournies en cinq couleurs différentes permettant de créer un repérage des locaux ou des catégories de personnel.
Les clés sont fournies en fonction du nombre exact d'utilisateurs du cylindre.

Lorsque l’on programme une nouvelle clé, le fait de créer une copie de clé permet de délivrer une clé sans se déplacer sur le site.
[image: image12.emf]                          [image: image13.emf]
     [image: image14.emf]

Le contrôle d’accès filaire

Lecteurs en réseau

Le système intègre une gamme de lecteurs en réseau permettant une communication directe en programmation ou en relecture avec le (ou les) poste(s) opérateurs définis.

Cette communication  permet un échange direct avec les lecteurs intégrés dans les bâtiments intégrant un poste opérateur, mais aussi avec l’ensemble des lecteurs positionnés sur des sites déportés sans poste opérateur.
· Elle peut intégrer des installations par bus RS485 comportant des sous répartiteurs interface centrale / lecteurs pour 2, ou 4 / 6 lecteurs, des centrales de commande pour 2, 4 ou 6 lecteurs  et une (ou des) interfaces (s) entre l’ordinateur et la centrale.
· Elle peut intégrer des installations sur réseau informatique (réseau local Ethernet)  comportant des sous répartiteurs interface centrale / lecteurs pour 2, ou 4 / 6 lecteurs, des centrales de commande pour 2, 4 ou 6 lecteurs.
· Elle peut intégrer des installations avec communication par modem via Internet comportant des sous répartiteurs interface centrale / lecteurs pour 2, ou 4 / 6 lecteurs, des centrales de commande pour 2, 4 ou 6 lecteurs et  le serveur Com Mini (485-1) pour le transfert de l’ordinateur vers les centrales.
Les centrales peuvent servir de relais vers les systèmes de gestion de l’électricité, du chauffage, de l’alarme …
Cette gamme de lecteurs comporte plusieurs modèles de design et comporte des solutions en applique ou encastrées. Il existe une solution pour les portes extérieures avec une protection IP 44. Les lecteurs peuvent également avoir des antennes déportées.
Les lecteurs peuvent intégrer des solutions avec claviers complémentaires ou reconnaissance biométrique

En cas d’absence de courant secouru généralisée sur le bâtiment, une solution de courant auxiliaire doit être proposée en option.

Sur les lecteurs en réseau, l’information de la traçabilité des passages et des essais non autorisés avec un minimum de 8000 évènements  horodatés est immédiatement consultable.

Le logiciel permet  une comptabilisation générale des accès pour permettre une gestion des alimentations des cylindres autonomes.

Des élargissements vers des fonctions complémentaires sont possibles :

Gestion des alarmes, administration des visiteurs, gestion des salles de réunion, etc.

Etablissement de temps de présence et comptabilisation de durée avec exportation en Excel avec lecteurs entrée et sortie.


Equipements, logiciels

Le système peut gérer de multiples utilisateurs et portes, comportant des positions autonomes et prévoit la possibilité future de positions en réseau. Le logiciel permet la reproduction en arborescence de multiples bâtiments de tailles variées et permet d’en détailler la structure jusqu’au niveau de la porte. Il permet l’information par porte de l’ensemble des équipements  qui la compose.
Le logiciel permet de définir les structures des groupes utilisateurs (par entreprise, services ou groupes, ...) et permet l’administration de l’attribution des clés. Il  permet de spécifier certaines données professionnelles relatives aux utilisateurs. Il autorise une vue matricielle des droits.

Les données modificatives sont préparées sur un logiciel et sont véhiculées avec un boîtier de programmation.

Ce boîtier est indépendant de l’organigramme et peut transférer les données de plusieurs organigrammes.
L’accès à la base de données (logiciel) est doublement sécurisé : mots de passe administrateur et utilisateur et présentation d’une carte d’identification du système sur le boîtier.

Un système de carte de propriété de l’installation  sécurise les réapprovisionnements de composants.

Les droits et le type d’accès des utilisateurs du logiciel peuvent être modifiables par l’administrateur. Il est possible d’autoriser une simple consultation. Il est possible de sectoriser les droits d’accès. 

Le logiciel peut être mis sur un réseau informatique et peut comporter plusieurs postes de programmation. 

Le logiciel permet la gestion en autorisation / annulation simple et la gestion par plage horaire.

Le logiciel permet la création d’un minimum de 64 plages horaires sur les positions autonomes et de 256 plages horaires sur les positions en réseau.

Le logiciel permet la traçabilité des passages et des essais non autorisés avec un minimum de 150 évènements  horodatés sur les cylindres autonomes intégrant une horloge. Il reconnaît les 150 dernières clés introduites sur les cylindres sans horloges en ordre chronologique inverse. Ces informations nécessitent un déplacement pour saisir les informations du cylindre.
Sur les lecteurs en réseau, l’information de la traçabilité des passages et des essais non autorisés avec un minimum de 8000 évènements  horodatés est immédiatement consultable.

Le logiciel permet une comptabilisation générale des accès pour permettre une gestion des alimentations des cylindres autonomes.

Des élargissements vers des fonctions complémentaires sont possibles :

Gestion des alarmes, administration des visiteurs, gestion des salles de réunion, etc.

Etablissement de temps de présence et comptabilisation de durée avec exportation en Excel avec lecteurs entrée et sortie.

Le système comprend :

· Un boîtiers d’identification  et de programmation des nouvelles clé et cylindres permettant également l’ouverture des cylindres et des garnitures  autonomes en cas de défaillance des piles.

Certaines des caractéristiques suivantes peuvent être prévues à l’origine ou au fur et à mesure du développement de l’installation.

Le module de base du logiciel Blue Intras Control permet 1000 utilisateurs et 59 lecteurs en réseau.

Il comporte 1 poste centralisé avec 1 licence client.

Il est possible de prévoir des extensions par poste supplémentaire (licences client) et des extensions de bases par 500 utilisateurs.

Il est possible de prévoir des extensions du serveur de communication par lot de 59 lecteurs supplémentaires.

Il existe un module pour l’administration de plusieurs utilisateurs du logiciel.

Il existe un module d’import /export de données dans différents formats usuels.

Pour chaque phase d’installation prévoir :

· - les portes équipées de cylindres non time en précisant le type (double, demi, bouton) et les dimensions.
· - les portes équipées de cylindres  time en précisant le type (double, demi, bouton) et les dimensions.-le sens d’ouvertures de chaque porte pour les garnitures

Maintenance

Les cylindres ne nécessitent aucune maintenance, sauf changement de piles.

Les piles ont une durée de 18000 manipulations à 45000 suivant le cylindre soit de 6 à 10 ans d’autonomie.

PAGE  
1

